2019年杭州电子科技大学电子设计竞赛

題目:多种波形发生器

- 任务

设计并制作一个如下图所示，基于STM32F103单片机、74LS74Ｄ触发器、LM324运放等芯片组成能产生方波、三角波、正弦波等多种波形的最小电子系统，并能完成频率设定和显示。

- 设计制作要求

- 基本要求

(1) 要求单路+10V供电, 使用电源管理芯片，产生-10V、5V、3.3V等多路电压，能给多种波形发生器供电；

(2) 使用74LS74触发器，产生输出频率10-20kHz可调，输出电压幅度峰峰值为３Ｖ的方波，此时触发器输入信号由信号发生器产生；

(3) 使用74LS74触发器，产生输出频率5-10kHz可调, 输出电压幅度峰峰值为３Ｖ的三角波;

(4) 产生输出频率10-30kHz可调, 输出电压幅度峰峰值为3V的正弦波;

要求以上输出波形无明显失真，频率和输出电压误差小于5%，每级负载电阻均为1KΩ。

- 发挥部分

(1) 要求用单片机产生输出20-50kHz的方波，输出电压幅度峰峰值为3V；

(2) 单片机产生的方波频率可由”+”,”-“按键设定;

(3) 单片机设定的方波频率和波形发生器输出的正弦波频率可由LCD显示;

(4) 其他创新功能。

- 说明

- 可选用学校提供的电路板或自己设计制作PCB板;

- 除PCB板上提供的集成电路芯片外, 不允许再增加另外芯片;损坏一片集成电路芯片扣2分;更换PCB板扣5分;

- 仅允许使用单路+10V电源给波形发生器供电;

4、为方便测试，波形发生器制作时请合理布局及预留测试端口。

四.其它注意事项

１．比赛时间为 5月18日8:00 至5月19日17:00。

２．竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。