2017年杭州电子科技大学第17届校电子设计竞赛题

C题 医院病床呼叫系统

- 任务

设计并制作一个采用总线构架的医院住院部的病床呼叫系统，主机与病床终端间的距离不小于10米，其原理如下图所示。

二. 要求

⒈基本要求

⑴系统由设在护士站的主机和安装在病床头的呼叫终端组成，床位数按不低于100考虑，实际要求制作1个主机和两个呼叫终端。

⑵主机能显示最先接收到的呼叫病床号，并发出声、光提示，以表明是否处理呼叫。

⑶终端在呼叫（按下按钮）且该呼叫被主机接收时能发出声、光提示。

⑷主机能手动清除当前显示的病床号并接收显示新的呼叫号。

⑸主机与各呼叫终端之间用双芯线传输，并按总线方式联结。

⒉发挥部分

⑴在不增加传输线的前提下，由主机向病床终端供电。

⑵主机能接收并存储不少于10个呼叫的病床号，在手动清除当前显示后，能依先后顺序显示下一个病床号并发出声、光提示。

⑶在不增加传输线的前提下，主机与病床终端间能进行对讲。

⑷主机加上两个病床终端总的工作电流不大于10mA。

⑸其它创新功能。

三. 说明

１．系统通信要求采用总线方式，是不采用总线方式，则适当扣分；

２.设计报告长度为正文６页，正文内容应包括：方案比较、参数计算、硬件原理图、程序框图、测试条件（包括仪器）、测试结果及分析等，程序代码可作为附页；

３.设计报告只须提交PDF电子版, 5月14日晚8:00前用电子邮件直接发给刘圆圆老师(liuyuanyuan@hdu.edu.cn)每份报告文件名按下列格式编排: 题目编号+竞赛编组号+队长姓名。

四.  评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 评分要求 | 完成项目设计报告和测试结果报告 | 20 |
|  | 基本部分 | 50 |
|  | 发挥部分 | 50 |
| 合计： |  | 120 |