2017年杭州电子科技大学第17届大学生电子设计竞赛

D题 宽带前置放大电路

一．任务

设计一个前置放大电路，使其在较宽的频带范围内具有良好的直流和交流特性。电路包括输入阻抗匹配、无源衰减网络、有源放大等环节，采用单端输入单端输出方式实现信号变换，电路方框如下图所示。

输入

输出

输入阻

抗匹配

单元

无源衰减

网络

有源放大

电路

二．要求

2．1 基本要求

（1）输入阻抗：直流输入阻抗50Ω和1MΩ可选，允许误差2%。

（2）用单片机显示输入信号频率。

（3）直流零点：输入短路时，电路输出直流电压偏离零点在3mV p-p(峰峰值)范围内。

（4）大信号1倍放大宽带特性：输入峰值为1V的正弦信号，电路的工作带宽为DC～1MHz，在1MΩ输入阻抗条件下测试，用示波器测量无明显失真。

（5）大信号衰减10倍带宽特性：输入峰值为5V的正弦信号，电路的工作带宽为DC～1MHz，在1MΩ输入阻抗条件下测试，用示波器测量无明显失真。

2．2发挥部分

（1）10倍放大带宽特性：输入峰值为0.1V的正弦信号，放大10倍，电路的工作带宽为DC～5MHz，用示波器测量无明显失真。

（2）大信号1倍放大扩展宽带特性：输入峰值为1V的正弦信号，电路的工作带宽为DC～20MHz，用示波器测量无明显失真。

（3）输出阻抗尽可能小。

（4）直流静态工作电流（+5V电源电流）：小于2mA。

（5）特色创新。

三. 说明

1．基本部分在放大电路负载开路的条件下测试。发挥部分在放大电路带1kΩ电阻负载下测试。

2．有源放大电路采用正负5V电源，电源可由外部直接提供。

3．整个电路只能由纯模拟电路实现，一旦调试完成，测试时不允许对电路元件再进行调整。

4．状态的选择可由手动开关实现，禁止输入输出端直通短接。

5．电路中设置有必要的测试点。

6.设计报告长度为正文６页，正文内容应包括：方案比较、参数计算、硬件原理图、程序框图、测试条件（包括仪器）、测试结果及分析等，程序代码可作为附页；

7.设计报告只须提交PDF电子版, 5月14日晚8:00前用电子邮件直接发给刘圆圆老师(liuyuanyuan@hdu.edu.cn)每份报告文件名按下列格式编排: 题目编号+竞赛编组号+队长姓名。

四．评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 评分要求 | 完成项目设计报告和测试结果报告 | 20 |
|  | 基本部分 | 50 |
|  | 发挥部分 | 50 |
| 合计： |  | 120 |