2021年杭州电子科技大学电子设计竞赛

題目:波形发生器

- 任务

设计并制作一个如下图所示，由555电路或单片机产生一个基本方波，再通过LM324运放等芯片产生三角波、正弦波、方波等多种波形的最小电子系统，并能完成频率设定和显示。

- 设计制作要求

- 基本要求

(1) 使用555电路或单片机产生输出频率10-20kHz可调，输出电压幅度峰峰值为3V的方波；

(2) 通过运放输出频率10-20kHz可调, 输出电压幅度峰峰值为3V的三角波；

(3) 通过运放输出频率50-100kHz可调, 输出电压幅度峰峰值为3V的正弦波；

(4) 通过运放输出频率50-100kHz可调, 输出电压幅度峰峰值为3V的方波；

要求以上输出波形无明显失真，频率和输出电压误差小于5%，每级负载电阻均为1KΩ。

- 发挥部分

(1) 仅提供单路+9V电源, 学生自己设计制作负电源，给多种波形发生器供电；

(2) 输出波形频率可由“+”，“-”按键设定；

(3) 输出频率可由LED或LCD显示；

(4) 其他创新功能。

- 说明

- 可选用学校提供的电路板或自己设计制作PCB板;单片机最小系统板学生可自带,单片机型号不限，允许通过软件編程用单片机直接输出三角波、正弦波和方波。

- 除学校提供的集成电路芯片外, 不允许再增加另外芯片；损坏一片集成电路芯片扣2分；

- 基本部分允许学生使用＋9V和-9V双路电源给系统供电;

4、为方便测试，波形发生器制作时请合理布局及预留测试端口。

四.其它注意事项

１. 比赛时间为 5月15日8:00 至5月15日17:00。

２. 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。