2018年杭州电子科技大学电子设计竞赛

題目:DC/DC开关电源设计

- 任务

设计并制作三款基于MC33063的DC/DC开关电源，分别完成降压、升压和极性反转等功能，所设计的电源尽可能提高效率、减少纹波和不使用可调电阻。

- 设计制作要求

- 基本要求

- 设计一个DC／DC升压开关电源，要求输入电压6V、输出电压10V（±1V）、输出电流≥0.3A、电源效率≥70％、纹波低于500mV。

- 设计一个DC／DC降压开关电源，要求输入电压6V、输出电压3V（±0.5V）、输出电流≥0.5A、电源效率≥70％、纹波低于500mV。

- 设计一个DC／DC极性反转开关电源，要求输入电压6V、输出电压-10V（±1V）、输出电流≥0.1A、电源效率≥70％、纹波低于500mV。

- 发挥部分

- 设计一个DC／DC升压开关电源，要求输入电压6V、输出电压10V（±0.5V）、输出电流≥0.5A、电源效率≥85％、纹波低于200mV。

- 设计一个DC／DC降压开关电源，要求输入电压6V、输出电压3V（±0.2V）、输出电流≥2A、电源效率≥80％、纹波低于200mV。

- 设计一个DC／DC极性反转开关电源，要求输入电压6V、输出电压-10V（±0.5V）、输出电流≥0.2A、电源效率≥85％、纹波低于200mV。

G) 其他创新功能。

- 说明

- 可选用学校提供的电路板或自己设计制作PCB板。

- 每增加使用一个可调电阻减5分，损坏一片MC33063扣5分。

- 统一使用学校提供的台式稳压电源。

4、为方便测试，电源制作时请合理布局及预留测试端口。

四.其它注意事项

１．比赛时间为 5月12日8:00 -21:00。

２．此次竞赛为封闭赛, 开赛后学生不得离开8教的3楼或4楼, 另外中途也不允许更换队员。

３．竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。